# DRIVERGUARD: NGHIÊN CỨU PROBLEM → PERSONA → AI LEVERAGE → MVP → METRICS CHO DMS ON-DEVICE

## TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

DriverGuard nên được định nghĩa là một hệ thống cảnh báo rủi ro hành vi người lái theo thời gian thực, không phải một “AI chẩn đoán buồn ngủ”. Nhiệm vụ của hệ thống là quan sát các tín hiệu thị giác có thể đo được — trạng thái mắt, thời lượng nhắm mắt, PERCLOS, ngáp, tư thế đầu, nhìn lệch và sử dụng điện thoại — rồi kết hợp chúng theo thời gian bằng một risk engine dete rministic/rule-based để đưa ra cảnh báo. Hai tổng quan lớn năm 2026 đều nhấn mạnh rằng accuracy đơn lẻ không đủ cho DMS: đánh giá thực tế cần subject-independent validation, false-alarm rate, latency/time-to-detect, điều kiện thu nhận dữ liệu và khả năng triển khai edge. [1]

Persona MVP nên hẹp hơn đáng kể so với “mọi tài xế”. Đề xuất nhỏ nhất nhưng vẫn hữu ích là: một tài xế trưởng thành lái xe con dịch vụ/taxi/ride-hailing, camera RGB cố định gần trục giữa dashboard hoặc steering column, nhìn gần chính diện, khuôn mặt nhìn thấy rõ, không đeo kính râm, hoạt động trong điều kiện cabin có đủ ánh sáng cho camera RGB. Việc giới hạn như vậy tránh cố giải đồng thời IR/night vision, occlusion nặng, nhiều vị trí camera và nhiều loại phương tiện trong bốn tuần đầu. Đây là giả định thiết kế sản phẩm, không phải khẳng định rằng DMS chỉ phù hợp với nhóm này.

AI leverage của MVP nên chủ yếu nằm ở perception, không nằm ở decision-making. MediaPipe Face Landmarker hiện cung cấp 478 facial landmarks, 52 blendshape scores, transformation matrices và live-stream inference; head pose có thể lấy từ landmark/transformation hoặc ước lượng bằng Perspective-n-Point. PERCLOS có bằng chứng lâu dài như một chỉ báo liên quan tới drowsiness, nhưng literature cũng cho thấy không nên dùng PERCLOS đơn độc. [2]

Ràng buộc kiến trúc nên là hard requirement:

Camera frame không rời thiết bị → perception on-device → temporal features → rule-based risk engine → cảnh báo → chỉ metadata được ghi/log hoặc gửi tới dashboard.

MVP không cần GRU, domain adaptation hay LLM để đạt giá trị cốt lõi. GRU/domain generalization chỉ nên được nghiên cứu sau khi rule-based baseline đã có benchmark đáng tin cậy; nghiên cứu DrowsyDG năm 2026 cũng phản ánh vấn đề generalization giữa subject/domain là một bài toán riêng cần xử lý có chủ đích. [3]

Hardware target hiện chưa được chỉ định. Vì vậy yêu cầu ≥15 FPS phải được xem là acceptance gate bắt buộc nhưng chưa thể tuyên bố đạt cho đến khi benchmark trên thiết bị edge cuối cùng. ONNX Runtime hỗ trợ nhiều execution provider và quantization; tài liệu chính thức khuyến nghị static quantization nói chung cho CNN và dynamic quantization cho RNN/Transformer, đồng thời lưu ý quantization có thể làm giảm accuracy và hiệu quả phụ thuộc phần cứng. [4]

Tóm lại, định nghĩa sản phẩm nên là:

DriverGuard MVP = camera RGB on-device + landmark/eye/head/phone perception + temporal smoothing + deterministic risk engine + local alert + metadata-only dashboard, đạt ≥15 FPS trên phần cứng mục tiêu, với false-alert rate và event recall được đo trên unseen drivers.

## Problem và persona

### Problem statement

Problem không nên viết là:

“Dùng AI phát hiện tài xế buồn ngủ.”

Cách đó quá rộng, không định nghĩa được ground truth, latency, false-positive cost hay điều kiện vận hành.

Problem cụ thể hơn:

Trong một chuyến lái xe, DriverGuard phải phát hiện sớm các biểu hiện thị giác quan sát được cho thấy tài xế đang giảm tỉnh táo hoặc mất tập trung — ví dụ mắt nhắm kéo dài, PERCLOS tăng, ngáp, đầu gật/quay khỏi đường, hoặc sử dụng điện thoại — và phát cảnh báo theo cấp độ trong thời gian thực, mà không truyền hình ảnh khuôn mặt ra khỏi thiết bị.

Điểm quan trọng là distinction giữa drowsiness và các observable signals. Literature năm 2026 lưu ý driver drowsiness là trạng thái nhiều chiều, có sự khác biệt lớn giữa cá nhân; các phương pháp vision có lợi thế không xâm lấn nhưng vẫn nhạy với ánh sáng, kính, occlusion và head pose. Vì thế MVP nên phát hiện risk evidence thay vì tuyên bố chẩn đoán trạng thái sinh lý của người lái. [5]

Một cách hình thức:

Video0:t→Observable Signals0:t→Temporal Evidence0:t→Risk Levelt→Alertt

DriverGuard MVP không thực hiện nhận diện danh tính, không suy luận bệnh lý, không tự lái, không điều khiển phanh/vô-lăng và không sử dụng LLM làm decision-maker an toàn.

### Persona hẹp nhất nên nhắm tới

Persona dưới đây là product hypothesis cho MVP, nhằm giảm không gian bài toán trong bốn tuần:

| Thuộc tính | Persona MVP đề xuất |
| --- | --- |
| Người dùng chính | Một tài xế chuyên nghiệp chạy taxi/ride-hailing/dịch vụ bằng xe con |
| Nhóm tuổi test | Khoảng 21–55 tuổi; đây là phạm vi test, không phải điều kiện sử dụng |
| Giới tính | Không giới hạn; test set phải có diversity |
| Loại xe | Xe con 4–7 chỗ |
| Số tài xế trong ROI | Chính xác 1 |
| Camera | 1 camera RGB; resolution/FOV chưa chỉ định chính thức |
| Vị trí camera | Dashboard trung tâm hoặc steering-column, near-frontal |
| Góc mong muốn | Mặt nhìn thấy đủ hai mắt trong driving pose bình thường |
| Điều kiện sáng được hỗ trợ MVP | Ban ngày, chiều/tối hoặc đô thị ban đêm nhưng khuôn mặt vẫn đủ sáng cho RGB |
| Ngoài scope ban đầu | Cabin gần như tối hoàn toàn không IR, kính râm che mắt, camera side-view cực đoan |
| Hành vi cần nhận diện | blink, mắt nhắm kéo dài, yawn, head turn/look-down, phone use |
| Không cần nhận diện | danh tính, emotion, ethnicity, tuổi, giới tính |
| Kết quả | normal / caution / warning / critical + reason codes |

Vị trí camera near-frontal có cơ sở thực nghiệm hợp lý cho MVP: UTA-RLDD yêu cầu hai mắt nhìn thấy và camera đặt gần kiểu phone holder/dashboard; YawDD cũng có một cấu hình camera dưới rear-view mirror và một cấu hình camera trên dashboard. Tuy nhiên UTA-RLDD chủ yếu là self-recorded video ngoài xe và YawDD quay trong ô tô đang đỗ, nên hai dataset này không đủ để chứng minh real-road robustness. [6]

DMD bổ sung domain thực tế tốt hơn: bản 2026 hiện cung cấp RGB real-car views với annotations về distraction, fatigue, gaze và head pose, mặc dù dataset đã bị thu hẹp đáng kể do thay đổi license/privacy. [7]

### Hành vi và failure modes của persona

Trong phạm vi MVP, các tình huống tích cực cần nhận diện là:

| Tình huống | DriverGuard nên hiểu |
| --- | --- |
| Blink bình thường | Không cảnh báo |
| Mắt nhắm bất thường lâu | Evidence mạnh về drowsiness |
| Nhiều eyelid closure trong cửa sổ thời gian | PERCLOS tăng |
| Ngáp đơn lẻ | Evidence yếu/trung bình |
| Ngáp lặp lại + mắt bất thường | Evidence tích lũy mạnh hơn |
| Quay đầu nhanh kiểm tra gương | Không cảnh báo kéo dài |
| Cúi/nhìn lệch lâu | Distraction evidence |
| Điện thoại xuất hiện trên giá đỡ | Không tự động kết luận phone use |
| Điện thoại gần tay/mặt và tồn tại nhiều frame | Phone-use evidence |
| Mất mặt do quay đầu/occlusion | Sensor unavailable, không phải “drowsy” |

Những failure mode cần được coi là first-class state gồm mất camera, landmark không đáng tin cậy, glare/backlight, kính, hand occlusion, extreme head pose và điện thoại tĩnh trong cabin. Tổng quan năm 2026 đặc biệt lưu ý vision-based DMS suy giảm dưới eyewear, night glare, occlusion và extreme pose. [5]

## AI leverage và kiến trúc hệ thống

### Các signal nên thu thập

Không nên cho risk engine đọc raw pixels trực tiếp. Hãy biến camera stream thành một vector nhỏ, dễ audit:

xt=[EARL,EARR,PERCLOS,BlinkDuration,MAR,Yaw,Pitch,Roll,PhoneConf,PhonePersistence,FaceQuality]

EAR — Eye Aspect Ratio. Theo phương pháp landmark-based blink detection của Soukupová và Čech, EAR đo tỷ lệ giữa chiều cao và chiều rộng hình học của mắt. Một dạng thường dùng là: [8]

EAR=p2-p6+p3-p52p1-p4

EAR thấp liên tục là candidate cho eye closure; không nên hard-code một threshold duy nhất cho mọi người vì facial geometry và pose khác nhau. Một bước calibration ngắn đầu chuyến hoặc adaptive baseline là lựa chọn engineering hợp lý.

PERCLOS — Percentage of Eye Closure. Định nghĩa lịch sử phổ biến là tỷ lệ thời gian mắt đóng ít nhất khoảng 80% trong một cửa sổ thời gian. NHTSA/FHWA đã nghiên cứu PERCLOS từ thập niên 1990; review hiện đại cho thấy đây vẫn là chỉ báo được validation nhiều, nhưng không phải marker hoàn hảo và nên kết hợp với các chỉ báo khác. [9]

Implementation MVP:

PERCLOSW=t∈W​I(EyeClosedt∧Validt)t∈W​I(Validt)

Trong đó Valid rất quan trọng: frame không nhìn thấy mắt không được coi là mắt nhắm.

Blink duration là thời gian từ lúc eye-state chuyển open→closed đến closed→open. Blink duration được tính bằng timestamp thực thay vì số frame để hệ thống không thay đổi hành vi khi FPS dao động. Drowsiness reviews coi ocular dynamics, blink duration và PERCLOS là những feature quan trọng của vision DMS. [10]

MAR — Mouth Aspect Ratio là tỷ lệ hình học giữa độ mở dọc và chiều rộng miệng. Không có một MAR threshold universal cần áp đặt cho mọi driver; trong MVP, MAR chỉ tạo yawn candidate và temporal engine phải xác nhận độ kéo dài để phân biệt với nói chuyện.

Head yaw/pitch/roll:

- yaw: quay đầu trái/phải;

- pitch: cúi/ngẩng;

- roll: nghiêng đầu.

MediaPipe có thể cung cấp landmarks/transformation information; một implementation khác là dùng các 3D–2D correspondences với solvePnP, vốn trả về rotation và translation pose từ các point correspondences. [11]

Phone presence là confidence/bounding box của detector cho điện thoại trong driver ROI.

Phone persistence nên là số giây hoặc tỷ lệ frame trong rolling window mà phone detection vẫn hợp lệ. Đây là signal do DriverGuard định nghĩa, ví dụ:

PhonePersistence2s=valid phone frames trong 2 sprocessed frames trong 2 s

Điều này giúp phân biệt một detection thoáng qua với hành vi kéo dài.

Face quality cũng nên là metric project-defined, không phải biometric identity score. Nó có thể tổng hợp:

Q=f(landmarkConfidence,faceSize,blur,brightness,pose,occlusion)

Khi Q quá thấp, decision đúng là UNKNOWN / SENSOR DEGRADED, không phải drowsy.

### Model và algorithm theo module

| Module | MVP đề xuất | Tại sao |
| --- | --- | --- |
| Face + landmark | MediaPipe Face Landmarker | Lightweight, live-stream, 478 landmarks |
| Eye state | EAR + normalized baseline | Cực nhẹ, interpretable |
| Eye fallback | Tiny eye-open/closed classifier | Chỉ thêm nếu EAR robustness không đủ |
| PERCLOS/blink | Timestamp + rolling windows | Không cần model mới |
| Yawn | MAR + persistence | Đủ cho baseline |
| Head pose | Face transform hoặc OpenCV solvePnP | Interpretable |
| Phone | Nano object detector | Detector nhẹ, chỉ chạy driver ROI |
| Temporal | Rolling buffer + EWMA/median + debounce | Deterministic |
| Risk | Rule/state machine + hysteresis | Safety/auditability |
| Explanation | Template hoặc optional SLM/LLM | Không tham gia quyết định |
| Advanced | GRU trên feature sequence | Sau MVP |
| Advanced | Domain adaptation/generalization | Sau cross-dataset baseline |

Google Face Landmarker hỗ trợ LIVE_STREAM, asynchronous callbacks và có thể bỏ frame nhằm giảm latency; điều này củng cố lý do temporal logic phải dựa vào timestamp thay vì giả định mọi input frame đều có prediction. [12]

Nếu dùng Ultralytics YOLO cho phone detector cần đưa license review vào definition-of-done: tài liệu Ultralytics hiện nêu lựa chọn AGPL-3.0 và Enterprise license, vì vậy production/commercial usage không nên được giả định từ prototype. [13]

### Kiến trúc đề xuất

Kiến trúc này phù hợp với khuyến nghị của review 2026 rằng DMS thực tế cần xem xét đồng thời privacy, on-device deployment, latency, operational metrics và failure conditions thay vì tối ưu classifier accuracy cô lập. [5]

Nguyên tắc safety quan trọng nhất: LLM/SLM chỉ nhận metadata đã quyết định, ví dụ:

{
  "risk_level": "warning",
  "reason_codes": [
    "HIGH_PERCLOS",
    "PROLONGED_EYE_CLOSURE"
  ]
}

Nó có thể chuyển thành lời giải thích tự nhiên, nhưng output LLM không được feed ngược để thay đổi risk_level, threshold hay alert.

## Dữ liệu, giấy phép và chiến lược split

### Dataset nên ưu tiên

| Nguồn | Giá trị với DriverGuard | Hạn chế / license |
| --- | --- | --- |
| UTA-RLDD | Drowsiness 3 mức, 60 subjects, ~30 h RGB | Không phải real driving; license cần xác minh |
| DMD | Real-car RGB, distraction/fatigue/gaze/head-pose | 2026 dataset bị thu hẹp; CC BY-NC-ND 4.0 |
| YawDD | Yawn/talking/normal, nhiều vị trí camera | Xe đỗ; Open Access nhưng cần kiểm tra reuse terms |
| State Farm | Phone/texting/secondary activities | Still images; Competition Rules |
| Local test set | Đúng camera/persona của sản phẩm | Phải tự thu thập/consent đúng cách |

UTA-RLDD hiện mô tả khoảng 30 giờ RGB từ 60 participants, mỗi người có alert, low-vigilance và drowsy video, tổng 180 video. Dataset được chia sẵn thành năm fold, mỗi fold 12 participants, và tác giả khuyến nghị dùng lần lượt một fold test, bốn fold train. Các video được self-record bằng phone/webcam với setup mô phỏng góc nhìn dashboard; do đó đây là drowsiness benchmark tốt nhưng không đồng nghĩa với in-car naturalistic driving. [14]

Trên trang UTA-RLDD chính thức mà tôi kiểm tra, tác giả cung cấp access, publication rules và citation requirement nhưng không thấy một mục license rõ ràng tương đương CC BY/MIT. Vì vậy MVP nghiên cứu có thể benchmark trên dataset, nhưng không nên mặc định quyền redistribution/commercial use; cần xác minh trực tiếp với dataset owner trước productization. [14]

DMD đáng giá nhất cho domain in-car. Tuy nhiên bản repository hiện tại ghi rõ revision năm 2026: simulator, IR và depth đã bị loại, chỉ còn RGB từ real-car scenario; repository hiện liệt kê 14 subject IDs “unrestricted for use”. Annotations bao gồm distraction, fatigue, gaze và head pose. Dataset hiện được công bố theo CC BY-NC-ND 4.0, nghĩa là commercial use và distribution của derivative material bị giới hạn đáng kể. [7]

Điều này khác với mô tả paper DMD năm 2020, khi dataset ban đầu có khoảng 41 giờ RGB/depth/IR, ba camera và 37 drivers. Khi implement năm 2026 phải lấy repository hiện tại làm nguồn sự thật cho availability/license, không dựa vào thông số lịch sử của paper. [15]

YawDD gồm hai video sets với các trạng thái miệng normal, talking/singing và yawning; một configuration đặt camera dưới rear-view mirror, một configuration đặt trên dashboard. Xe được đỗ để đảm bảo an toàn cho người tham gia. Trang của tác giả hiện nói YawDD đã được đưa lên IEEE DataPort dưới dạng Open Access và có thể tải miễn phí với IEEE account. [16]

“Open Access” không nên tự động được diễn giải là “được phép dùng thương mại/redistribute mọi dạng”. License/DataPort terms cần được kiểm tra riêng trước production.

State Farm Distracted Driver Detection phù hợp để bootstrap phone/secondary-action behavior. Kaggle xác định dataset chịu Competition Rules, không phải một permissive dataset license chung. Do đó dùng được cho experimentation theo điều khoản tương ứng nhưng không nên đưa thẳng vào commercial training pipeline mà không review quyền sử dụng. [17]

### Split protocol bắt buộc

Không random split theo frame.

Nếu cùng một người xuất hiện ở train và test, model có thể tận dụng facial identity/background/camera characteristics, làm performance nhìn tốt hơn khả năng generalize thật. Review 2026 đặc biệt cảnh báo subject-dependent/within-dataset validation thường optimistic hơn subject-independent và cross-dataset evaluation. [5]

Protocol đề xuất:

| Dataset | Split |
| --- | --- |
| UTA-RLDD | Giữ official 5-fold subject split |
| DMD | GroupKFold/LOSO theo subject |
| YawDD | Subject-wise split |
| StateFarm | Group theo driver ID |
| Internal | Driver-wise 70/15/15 hoặc GroupKFold |
| Cross-domain | Train một/tập dataset → test dataset khác |

Ba tầng đánh giá:

Within-domain subject-independent: chưa từng thấy người test.

Cross-condition: chưa từng thấy ánh sáng/góc camera condition cụ thể.

Cross-dataset: train/tune trên dataset A/B rồi zero-shot test dataset C. Đây là bài kiểm tra gần nhất cho domain shift trước khi có pilot data thực tế. Review 2026 khuyến nghị external/cross-dataset validation khi khả thi. [5]

Nghiên cứu năm 2026 “Towards generalizable driver drowsiness detection” tập trung trực tiếp vào cross-subject/cross-domain generalization bằng geometric transformations và adversarial learning; đây là hướng hợp lý cho post-MVP, không phải dependency của MVP. [3]

## MVP cụ thể

### Hardware và operating envelope

Hardware target: chưa được chỉ định.

Điều này phải xuất hiện trong product requirements, không được ngầm giả định Raspberry Pi, Jetson, smartphone hay x86 mini-PC.

MVP contract:

Input:
    1 x RGB camera
    camera hardware/resolution = UNSPECIFIED

Runtime:
    100% on-device perception
    target >= 15 processed FPS

Network:
    optional metadata only
    raw frames MUST NOT leave device

Decision:
    deterministic rule-based engine

LLM:
    optional explanation only

Sau khi target hardware được chọn, benchmark ONNX/TFLite/native MediaPipe trên đúng device. ONNX Runtime hiện hỗ trợ CPU/mobile và nhiều accelerator execution providers; quantization cần benchmark lại cả speed lẫn accuracy vì không phải phần cứng nào cũng được lợi. [4]

### Output contract

Mỗi inference tick nên xuất dạng tương tự:

{
  "timestamp_ms": 1736508123456,

  "face_valid": true,
  "face_quality": 0.91,

  "ear_left": 0.27,
  "ear_right": 0.28,
  "eye_closed": false,
  "blink_duration_ms": 0,
  "perclos": 0.14,

  "mar": 0.31,
  "yawn_active": false,

  "head_yaw_deg": -4.2,
  "head_pitch_deg": 3.8,
  "head_roll_deg": 1.3,

  "phone_confidence": 0.08,
  "phone_persistence_ms": 0,

  "risk_score": 18,
  "risk_level": "normal",
  "reason_codes": [],

  "processing_fps": 22.4,
  "latency_ms": 41
}

Không cần gửi raw landmark array hoặc frame ra backend nếu dashboard không cần.

### Risk engine

MVP nên sử dụng state machine, không phải một weighted score duy nhất rồi threshold ngay:

NORMAL
   │
   │ persistent weak evidence
   ▼
CAUTION
   │
   │ strong/persistent evidence
   ▼
WARNING
   │
   │ critical rule
   ▼
CRITICAL

Ví dụ risk evidence:

Rt=weEt+wpPt+wyYt+whHt+wphPhonet

nhưng state transition còn phải qua:

Transition=f(Rt,duration,quality,previousState,cooldown)

Điểm quan trọng là hysteresis:

enter WARNING when:
    score > T_enter
    AND evidence persists N ms

exit WARNING when:
    score < T_exit
    AND stable for M ms

where:
    T_exit < T_enter

Không có các con số physiological threshold nào trong MVP nên được gọi là “chuẩn y khoa” hay “chuẩn pháp lý”; chúng là parameters phải tune bằng validation data.

### Alert levels

| Level | Ý nghĩa | UX MVP |
| --- | --- | --- |
| Normal | Không đủ evidence | Không cảnh báo |
| Caution | Một signal yếu nhưng dai dẳng | Visual indicator |
| Warning | Drowsiness/distraction evidence rõ | Audio + visual |
| Critical | Strong safety rule trigger | Audio mạnh + haptic nếu hardware hỗ trợ |
| Sensor degraded | Không đủ dữ liệu đáng tin | Camera/system notification |

Sensor degraded phải tách khỏi Normal. Nếu camera bị che trong 20 giây, hệ thống không biết tài xế normal; nó biết rằng không thể đánh giá.

### API tối thiểu

GET /health
    process status
    camera status
    FPS
    latency

GET /state
    latest metadata state

WS /stream
    realtime metadata stream

GET /events
    alert/event history

POST /config
    local threshold/config update

Không có:

GET /face.jpg
POST /upload_video
/cloud/frame-stream

trong production configuration.

### Privacy contract

MVP nên enforce các invariant sau:

Raw camera frame: chỉ tồn tại RAM trên thiết bị, trừ explicit debug mode.

Debug recording: off mặc định, có explicit consent, retention ngắn, không phải production behavior.

Identity: không face recognition, không face embedding database.

Backend: chỉ metadata.

Network test: packet capture phải chứng minh không có JPEG/PNG/video/raw frame bytes rời thiết bị.

Dashboard remote: không stream camera.

Local dashboard: camera preview được phép nếu frame không rời máy.

### Dashboard tối thiểu

Một màn hình đủ:

┌──────────────────────────────────────────────┐
│ DriverGuard                21.7 FPS / 43 ms  │
├───────────────────┬──────────────────────────┤
│ Local camera      │ Risk: WARNING            │
│ preview           │                          │
│                   │ PERCLOS       0.38       │
│                   │ EAR           0.17       │
│                   │ Head yaw      5°         │
│                   │ Phone         0.04       │
├───────────────────┴──────────────────────────┤
│ Risk / PERCLOS timeline                      │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ 22:14:08  warning  PROLONGED_EYE_CLOSURE    │
│ 22:08:31  caution  YAWN_EVENT                │
└──────────────────────────────────────────────┘

Không cần fleet management, user account system, cloud analytics hay OTA trong MVP bốn tuần.

## Metrics và protocol đánh giá

### Metric phải đo

Review 2026 đề xuất vượt ra ngoài accuracy bằng PR-AUC, recall tại fixed false-alarm rate, calibration và time-to-detect; đồng thời report rõ số subjects, validation protocol và ground truth. Đây nên là nền tảng của DriverGuard evaluation. [5]

Các giá trị dưới đây là engineering acceptance seeds, không phải regulatory thresholds.

| Nhóm | Metric | Definition | Acceptance seed MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Face | Valid-face rate | valid frames / expected frames | ≥95% nominal |
| Eye | Eye-state F1 | open/closed F1 | ≥0.90 |
| Eye | Blink event F1 | event-level | ≥0.85 |
| Yawn | Yawn event F1 | event-level | ≥0.85 |
| Phone | Phone event F1 | persistent event | ≥0.85 |
| Drowsiness | Event recall | TP/(TP+FN) | ≥0.90 target |
| Alerts | False alerts/hour | false alerts / driving hours | ≤1.0/h |
| Critical | False critical alerts/hour | false critical / hour | ≤0.2/h |
| Alert | Detection delay | rule-true → alert | p95 ≤1 s |
| Runtime | Processed FPS | successful inference ticks/s | ≥15 FPS |
| Runtime | Per-frame latency | capture → signal | p95 ≤100 ms seed |
| Runtime | Long-run FPS | 30 min sustained | ≥15 FPS |
| Privacy | Image bytes off-device | packet inspection | 0 bytes |
| Robustness | Performance degradation | ΔF1 from nominal | ≤15 percentage points seed |
| Reliability | Crash-free session | 30 min minimum | 100% |
| Missing input | Camera-loss detection | loss → degraded state | ≥99% scripted tests |

accuracy vẫn có thể report, nhưng không nên là primary metric vì drowsiness/critical events thường không cân bằng về prevalence; PR metrics và operating-point metrics có ý nghĩa hơn cho safety alerting. [5]

### Event-level evaluation

Frame metrics không đủ.

Ví dụ video:

ground truth eye-closure:
           [==========]

prediction:
              [========]

Đây nên được coi là một detected event dù một số boundary frame khác nhau.

Đánh giá hai tầng:

Per-frame
    Precision / Recall / F1 / PR-AUC

Per-event
    event precision
    event recall
    onset delay
    duration error
    false events/hour

Alert engine phải được chạy liên tục trên full videos, không cắt thành balanced clips, vì balanced clips phá hỏng phép đo false alerts/hour.

### Test matrix tối thiểu

| Scenario | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Face frontal, ánh sáng tốt | Baseline |
| Natural blinking | Không false alarm |
| Deliberate long closure | Detect nhanh |
| Repeated closures | PERCLOS behavior |
| Yawn | Detect yawn |
| Talking | Không nhầm yawn quá nhiều |
| Look mirror briefly | Không warning |
| Look down persistently | Distraction warning |
| Phone in hand | Detect event |
| Phone on dashboard/mount | Tránh false phone-use |
| Hand over face | Degraded/occlusion |
| Normal prescription glasses | Robustness |
| Strong backlight | Quality/failure handling |
| Low cabin light | Quality/failure handling |
| Driver exits frame | Face unavailable |
| Camera covered | Sensor degraded |
| Camera disconnected | Sensor error |
| FPS drop 30→10 | Time logic vẫn đúng |
| Network disconnected | Detection vẫn chạy offline |

Euro NCAP 2026 tiếp tục tăng trọng tâm vào continuous driver monitoring, bao gồm continuous eye/head tracking trong đánh giá safety; đây là thêm một lý do nên coi eye/head availability và degradation state là product requirement chứ không chỉ debug metric. [18]

### Evaluation protocol đề xuất

Freeze test set trước khi tune threshold. Không điều chỉnh risk rules dựa trên final test subjects.

Perception test: EAR/eye/yawn/phone/head pose được đánh giá riêng.

Risk-engine test: replay feature traces đã label qua state machine; không phụ thuộc camera.

Subject-independent test: test driver không xuất hiện trong train/calibration.

Cross-dataset test: ít nhất một benchmark external holdout.

Continuous-drive test: chạy 30–60 phút để đo false alarms/hour.

Edge test: benchmark đúng target device; development laptop score không được coi là acceptance result.

Privacy test: packet capture + log inspection.

Failure injection: camera loss, corrupt frame, slow detector, missing face, network failure.

UTA-RLDD đã cung cấp subject-wise five-fold procedure chính thức; giữ protocol này tốt hơn tự randomize các frame. [14]

## Kế hoạch một kỹ sư trong bốn tuần

Mục tiêu bốn tuần không phải “train một state-of-the-art drowsiness network”. Mục tiêu là có một vertical slice end-to-end chạy được, đo được và biết rõ failure modes.

### Tuần đầu — Perception baseline

Ngày đầu: freeze problem.md, persona, output schema, metric definitions và supported/unsupported operating envelope.

Definition-of-done:

No code until these are frozen:
- what is an event?
- what is a warning?
- what is sensor degraded?
- what data may leave device?
- what FPS constitutes pass?

Ngày hai đến ba: camera → MediaPipe → facial landmarks → eye/mouth ROI. Google Face Landmarker là baseline hợp lý vì model bundle đã cung cấp face detection, face mesh và blendshape prediction trong một pipeline hỗ trợ live stream. [19]

Ngày bốn: EAR, eye state, blink duration và PERCLOS rolling window.

Ngày năm: MAR/yawn candidate + head yaw/pitch/roll; tạo replay tool từ recorded public videos.

Gate cuối tuần: webcam/video replay phải tạo được structured metadata, chưa cần dashboard.

### Tuần hai — Phone + temporal + safety logic

Ngày sáu đến bảy: tích hợp phone detector nhẹ trên cropped driver/body ROI. Không custom-train model lớn nếu pretrained baseline chưa được benchmark.

Ngày tám: temporal engine:

rolling window
timestamp timers
median/EWMA
persistence
debounce
hysteresis
cooldown

Ngày chín: risk state machine.

Ngày mười: audio warning + sensor-degraded state + metadata logger.

Gate: chạy offline hoàn toàn khi internet mất.

Trade-off quan trọng: nếu phone detector chưa đạt precision chấp nhận được, phone chỉ được dùng làm caution evidence trong MVP, không được phép một mình tạo Critical alert.

### Tuần ba — Product vertical slice

Ngày mười một: FastAPI/WebSocket metadata API.

Ngày mười hai đến mười ba: React dashboard duy nhất một screen.

Ngày mười bốn: evaluation CLI:

evaluate_perception ...
evaluate_events ...
benchmark_runtime ...
privacy_test ...

Ngày mười lăm: ONNX/runtime profiling.

ONNX Runtime khuyến nghị benchmark quantized model thực tế vì quantization không lossless và speedup phụ thuộc hardware; với CNN có thể thử static INT8 sau FP32 baseline, nhưng phải regression-test accuracy. [4]

Gate: camera → inference → risk → alert → WebSocket → dashboard hoạt động end-to-end.

### Tuần cuối — Không thêm feature

Đây là tuần dễ bị phá nhất nếu tiếp tục “thêm AI”.

Ngày mười sáu đến mười bảy: subject-wise/public dataset evaluation.

Ngày mười tám: scripted robustness matrix.

Ngày mười chín: tune threshold chỉ trên validation set.

Ngày hai mươi: freeze version, run benchmark, README, architecture, limitations.

Definition-of-done:

PASS only if:
✓ metadata-only off-device
✓ >=15 FPS on chosen target hardware
✓ false alerts/hour measured
✓ event recall measured
✓ subject-wise split
✓ camera-loss handled
✓ 30-min sustained run
✓ reproducible config

Nếu đến ngày hai mươi hardware target vẫn chưa được chọn, status phải là:

“Functional MVP complete; realtime ≥15 FPS hardware acceptance pending.”

Không được báo “edge-ready” chỉ dựa trên laptop.

### Những gì cố ý cắt khỏi bốn tuần

Không làm custom GRU, Transformer, VLM, domain adaptation, cloud backend, fleet dashboard, driver recognition, continuous OTA, federated learning hay personalization model trong MVP.

GRU chỉ đáng thêm khi đã chứng minh:

RulesBaseline→MeasuredErrors→GRUaddressesspecificerrors

thay vì thêm deep learning chỉ vì “AI hơn”.

Domain adaptation tương tự: chỉ nên bắt đầu sau khi cross-dataset evaluation chứng minh domain gap đủ lớn. DrowsyDG-Video 2026 là tài liệu đáng dùng ở giai đoạn đó. [3]

## Rủi ro, biện pháp giảm thiểu và tài liệu ưu tiên

### Risk register một trang

| Risk | Failure | Severity | Mitigation MVP | Metric/gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Privacy leak | Face/video gửi khỏi xe | Critical | No image API; metadata-only; packet test | 0 image bytes |
| False positive | Cảnh báo liên tục → driver mất niềm tin | High | Temporal persistence, hysteresis, calibration | alerts/hour |
| False negative | Bỏ qua drowsiness thật | Critical | Multi-signal fusion; prioritize recall | event recall |
| Camera loss | System coi missing face = normal/drowsy | High | Explicit SENSOR_DEGRADED | loss detection |
| Low light | Landmarks sai | High | Quality gate; unsupported-state handling | condition F1 |
| Backlight/glare | Eye state sai | High | Quality metric; stress test | ΔF1 |
| Glasses | EAR/eye state degrade | High | Include prescription glasses in validation | subgroup F1 |
| Sunglasses | Không thấy eye state | High | MVP out-of-scope → degraded | no false drowsy |
| Head turn | Eye geometry sai | Medium/High | Pose-conditioned validity | pose bins |
| Talking vs yawn | Yawn false positive | Medium | MAR + duration + cooldown | yawn precision |
| Phone on mount | False phone alert | High | Persistence + ROI/context | phone FP/hour |
| Detector frame drops | Timing sai | High | Wall-clock timestamps | timer unit tests |
| Thermal throttle | FPS giảm sau vài phút | High | Sustained benchmark | ≥15 FPS |
| Domain shift | Dataset score tốt, real car kém | Critical | Subject-wise + cross-dataset + pilot | external F1 |
| Dataset license | Prototype không thể commercialize | High | License review before training product model | legal gate |
| LLM hallucination | Giải thích sai thành decision | Critical | One-way metadata interface only | architecture test |
| Threshold drift | Tune theo test set | High | Freeze splits/config | reproducibility |
| Debug recording leak | Local face data tồn tại lâu | High | Disabled by default + retention | filesystem audit |

Ba rủi ro quan trọng nhất của DriverGuard không phải “model accuracy”: chúng là false alerts, sensor degradation bị hiểu sai thành trạng thái tài xế, và domain shift từ benchmark sang cabin thực tế. Các review 2026 cũng đặt nặng false-alarm operating points, time-to-detect, subject-independent/cross-dataset validation, privacy và deployment conditions. [1]

### Tài liệu nên đọc theo thứ tự

| Ưu tiên | Nguồn | Dùng cho |
| --- | --- | --- |
| ★★★★★ | Hassan et al., Intelligent driver monitoring systems, 2026 | Metric, protocol, failure modes, edge/privacy |
| ★★★★★ | Peker et al., Comparative review of driver drowsiness detection systems, 2026 | Tổng quan modality/deployment |
| ★★★★★ | UTA-RLDD — official | Drowsiness benchmark |
| ★★★★★ | DMD — current 2026 repository | In-car distraction/fatigue/head/gaze |
| ★★★★☆ | PERCLOS review | Định nghĩa/limitations của PERCLOS |
| ★★★★☆ | NHTSA/FHWA PERCLOS report record | Cơ sở lịch sử PERCLOS |
| ★★★★☆ | YawDD paper | Yawn dataset/methodology |
| ★★★★☆ | YawDD author page | Official DataPort access |
| ★★★★☆ | State Farm dataset | Distraction/phone bootstrap |
| ★★★★☆ | State Farm rules | License/use review |
| ★★★★★ | MediaPipe Face Landmarker | On-device face/landmark implementation |
| ★★★★☆ | OpenCV solvePnP | Head-pose baseline |
| ★★★★☆ | ONNX Runtime quantization | Edge optimization |
| ★★★★☆ | Euro NCAP 2026 protocol changes | DMS safety direction |
| ★★★★☆ | Towards generalizable driver drowsiness detection, 2026 | Post-MVP domain generalization |

UTA-RLDD cung cấp benchmark subject-wise rõ ràng và diversity về camera/video; DMD bổ sung real-car domain; YawDD cô lập bài toán yawn; State Farm có giá trị cho distraction nhưng license hạn chế hơn. Không dataset nào trong số này một mình đại diện đầy đủ deployment persona đã chọn, nên local pilot set trên camera và cabin thật cuối cùng vẫn là bước bắt buộc trước khi gọi hệ thống production-ready. [20]

Product thesis cuối cùng nên được freeze như sau:

DriverGuard=Reliable Signals+Temporal Evidence+Deterministic Safety Logic

chứ không phải:

DriverGuard=một model đoán drowsy/not-drowsy

Đây là khác biệt quan trọng nhất về mặt sản phẩm: perception có thể dùng AI mạnh, nhưng safety decision phải audit được; privacy phải enforce ở kiến trúc; và thành công phải đo bằng unseen-driver event recall + false alerts/hour + latency/FPS, không phải một con số accuracy duy nhất. Hướng đánh giá này phù hợp trực tiếp với các khuyến nghị của hai tổng quan DMS năm 2026. [1]

[1] A comparative review of driver drowsiness detection systems: Recent advances, applications, challenges, and future directions - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224126013850?utm_source=chatgpt.com

[2] [11] [19] Face landmark detection guide | Google AI Edge

https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker?utm_source=chatgpt.com

[3] Towards generalizable driver drowsiness detection

https://dl.acm.org/doi/10.1016/j.eswa.2026.132423?utm_source=chatgpt.com

[4] Quantize ONNX models | onnxruntime

https://onnxruntime.ai/docs/performance/model-optimizations/quantization.html

[5] [10] Intelligent driver monitoring systems: a survey of drowsiness detection technologies for road safety | Artificial Intelligence Review | Springer Nature Link

https://doi.org/10.1007/s10462-026-11505-w

[6] [14] [20] UTA-RLDD

https://sites.google.com/view/utarldd/home

[7] GitHub - Vicomtech/DMD-Driver-Monitoring-Dataset: DMD - Driver Monitoring Dataset · GitHub

https://github.com/Vicomtech/DMD-Driver-Monitoring-Dataset

[8] Eye-Blink Detection Using Facial Landmarks

https://dspace.cvut.cz/entities/publication/fbcbe690-daaf-4037-9edd-41a51703ecec/full?utm_source=chatgpt.com

[9] NTL Record

https://ntlsearch.bts.gov/ntl/md.do?id=51369&utm_source=chatgpt.com

[12] mp.tasks.vision.FaceLandmarker | Google AI Edge

https://ai.google.dev/edge/mediapipe/api/solutions/python/mp/tasks/vision/FaceLandmarker?authuser=1&hl=de&utm_source=chatgpt.com

[13] YOLO Object Detection & Segmentation | Ultralytics

https://docs.ultralytics.com/?utm_source=chatgpt.com

[15] DMD: A Large-Scale Multi-Modal Driver Monitoring Dataset for Attention and Alertness Analysis

https://arxiv.org/abs/2008.12085?utm_source=chatgpt.com

[16] YawDD: A yawning detection dataset - ResearchGate

https://www.researchgate.net/publication/262255270_YawDD_A_yawning_detection_dataset?utm_source=chatgpt.com

[17] State Farm Distracted Driver Detection

https://www.kaggle.com/competitions/state-farm-distracted-driver-detection/data?utm_source=chatgpt.com

[18] Euro NCAP announces 2026 protocol changes to tackle ...

https://www.euroncap.com/?utm_source=chatgpt.com